BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 7-S00 Ban V IT HOA ===

Phần S60 - 1f: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh dụng cụ tiêu chuẩn Kim vát hình côn 0.03 mm

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Nhiệt độ tiêu chuẩn được quy định trong quá trình hiệu chỉnh dụng cụ Kim vát hình côn 0.03 mm là bao nhiêu?

A. 20 ± 1 °C

B. 20 ± 3 °C

C. 22 ± 3 °C

D. 23 ± 2 °C

Câu 002: Theo bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh, chu kỳ hiệu chỉnh đối với dụng cụ tiêu chuẩn Kim vát hình côn 0.03 mm là bao lâu?

A. 1 năm

B. 2 năm

C. 3 năm

D. 5 năm

Câu 003: ◎ Theo bản tiêu chuẩn, mức độ chính xác (độ chính xác) cho phép đối với Seri TP (hình côn) khi kích thước ở khoảng φ 20.01 ~ φ 30.00 là bao nhiêu?

A. ± 2 µm

B. ± 3 µm

C. ± 5 µm

D. ± 10 µm