BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 7-S00 Ban V IT HOA ===

Phần S61-1 e: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN HIỆU CHỈNH MÁY ĐO ĐẠC Ba kim dùng để đo ốc vít

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Nhiệt độ tiêu chuẩn được quy định dùng trong môi trường hiệu chỉnh máy đo này là bao nhiêu?

A. 20±1°C

B. 23±2°C

C. 25±1°C

D. 18±2°C

Câu 002: Theo tài liệu S61-1 e, chu kỳ hiệu chỉnh định kỳ đối với 'Ba kim dùng để đo ốc vít' là bao lâu?

A. 1 năm

B. 2 năm

C. 3 năm

D. 5 năm

Câu 003: ◎ Căn cứ theo tiêu chuẩn JIS-B-0271:2018 (ISO16239) Cấp 1, mức dung sai cho phép đối với 'Sự sai khác của đường kính kim biểu thị so với đường kính kim gọi' là bao nhiêu?

A. ±0.0025mm

B. ±0.0005mm

C. ±0.001mm

D. 0.0005mm trở xuống