BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 7-S00 Ban V IT HOA ===

Phần S66-1 f: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN HIỆU CHỈNH DỤNG CỤ TIÊU CHUẨN Pin geji dùng hiệu chỉnh loại tiếp xúc

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Theo tiêu chuẩn S66-1 f, phương pháp phán định đường kính ngoài (ở nhiệt độ tiêu chuẩn 23±5℃) đối với Pin geji là bao nhiêu?

A. ±0.1μm của kích thước danh nghĩa

B. ±0.5μm của kích thước danh nghĩa

C. ±1μm của kích thước danh nghĩa

D. ±2μm của kích thước danh nghĩa

Câu 002: Trong trường hợp thực hiện hiệu chỉnh trong công ty đối với Pin geji không có tay cầm, vị trí đo đạc A, B tiêu chuẩn là gì?

A. Chỉ đo ở 1 vị trí trung tâm duy nhất cho mọi trường hợp

B. 2 vị trí A, B ở 2 hướng X, Y (tuy nhiên hiệu chỉnh lần đầu có thể đo ở 1 vị trí trung tâm của pin)

C. 3 vị trí đo dọc theo chiều dài trục pin

D. Chỉ đo tại 1 đầu mút của pin geji

Câu 003: Theo tài liệu S66-1 f, chu kì hiệu chỉnh đối với 'Pin geji dùng hiệu chỉnh loại tiếp xúc' là bao lâu?

A. 1 năm

B. 2 năm

C. 3 năm

D. 5 năm