BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 7-S00 Ban V IT HOA ===

Phần S71 – 1 f: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ trắc định THIẾT BỊ HIỆU CHỈNH DÙNG CHO MÁY THỬ NGHIỆM TÍNH NĂNG (MPT – ST1)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Trong quá trình thực hiện hiệu chỉnh thiết bị đo dòng điện (Mục 3), chú ý nào sau đây là QUAN TRỌNG NHẤT do giới hạn điện năng hoạt động?

A. Do giới hạn điện năng hoạt động ở khoảng 50W, nên giới hạn ở mức 5A, 10V.

B. Phải luôn kết nối với sensing của nguồn điện ổn định hóa một chiều để đảm bảo độ chính xác tuyệt đối.

C. Phải vặn volume A-ADJ sang hướng CW trước khi bật nguồn điện ổn định.

D. Chỉ được sử dụng duy nhất phương pháp lấy thiết bị đo đa năng làm thiết bị chuẩn, cấm dùng phương pháp khác.

Câu 002: Theo tiêu chuẩn kiểm tra ngoại quan (Mục 5), các thiết bị biểu thị và công tắc trên thiết bị hiệu chỉnh cần đáp ứng yêu cầu nào sau đây?

A. Thiết bị biểu thị có thể trầy xước nhẹ nhưng đèn hiển thị phải sáng bình thường.

B. Thiết bị biểu thị phải không trầy xước, đèn hiển thị sáng bình thường và các loại công tắc hoạt động bình thường.

C. Công tắc hoạt động bình thường, chấp nhận một số đèn hiển thị không sáng nếu không ảnh hưởng đo đạc.

D. Không cần kiểm tra ngoại quan nếu kết quả đo điện áp và dòng điện đạt yêu cầu.

Câu 003: Khi tiến hành hiệu chỉnh thiết bị đo điện áp (Mục 2), điều kiện phán định cho trị hiển thị trên bộ phận biểu thị phải nằm trong phạm vi nào?

A. Trong phạm vi ±0.5% trị thiết định

B. Trong phạm vi ±1.0% trị thiết định

C. Trong phạm vi ±2.5% trị thiết định

D. Trong phạm vi ±5.0% trị thiết định