BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 7-S00 Ban V IT HOA ===

Phần S77-1 d: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh dụng cụ tiêu chuẩn - Máy hiệu chỉnh đồng hồ quản lý tải trọng PS-2TA/30TA

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Độ chính xác yêu cầu đối với các thiết bị PS-2TA (CL06-001M-AA 200kg) và PS-30TA (CL06-002M-AA 3000kg) là bao nhiêu?

A. ±0.1%F.S

B. ±0.2%F.S

C. ±1.0%F.S

D. ±0.5%F.S (Đo cả vùng lân cận tải trọng dung sai lớn nhất)

Câu 002: Theo tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh S77-1 d, chu kỳ hiệu chỉnh đối với máy hiệu chỉnh đồng hồ quản lý tải trọng PS-2TA/30TA là bao lâu?

A. 1 năm

B. 2 năm

C. 3 năm

D. 6 tháng

Câu 003: Điều kiện nhiệt độ xung quanh tiêu chuẩn được quy định trong mục hiệu chỉnh máy PS-2TA/30TA là gì?

A. 20 ± 5 °C

B. 25 ± 2 °C

C. 23 ± 7 °C

D. 20 ± 2 °C