BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 7-S00 Ban V IT HOA ===

Phần S78-1 f: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh-điểm kiểm Máy đo kiểu ngang (Bệ ngang)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Theo tiêu chuẩn hiệu chỉnh thiết bị MS (H-2B và MEI-1), trị quy cách đối với hạng mục 'Độ ổn định của chỉ thị' và 'Máng của trục chính' (H-2B) là bao nhiêu?

A. 1.0μm trở xuống

B. 1.5μm trở xuống

C. 0.5μm trở xuống

D. 2.0μm trở xuống

Câu 002: Khi thực hiện hiệu chỉnh máy đo H-2B hoặc MEI-1 được chứng nhận bằng dụng cụ đo con trỏ nhỏ S48-1(4M-100P), hạng mục đo bổ sung nào cần phải sử dụng?

A. Chỉ sử dụng các hạng mục đo tiêu chuẩn ban đầu

B. Hạng mục đo bên phải: Chênh lệch dụng cụ tại các vị trí đo (1.5μm trở xuống) và Độ chính xác tính lặp lại (0.5μm trở xuống)

C. Chỉ kiểm tra lực đo ở trạng thái 60gf±10gf

D. Chỉ kiểm tra lượng tác động trục chính 2mm trở xuống

Câu 003: Theo tiêu chuẩn S78-1 f, kỳ hạn hiệu chỉnh định kỳ đối với máy đo kiểu ngang (Bệ ngang) là bao lâu?

A. 6 tháng

B. 1 năm

C. 2 năm

D. 3 năm