BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 7-S00 Ban V IT HOA ===

Phần S80-1: Liên quan tài liệu: Geji dùng để định cỡ (Lazer scan micrometer)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh S80-1, chu kỳ hiệu chỉnh đối với Geji dùng để định cỡ (Lazer scan micrometer) là bao lâu?

A. 1 năm

B. 2 năm

C. 3 năm

D. 5 năm

Câu 002: Đối với kích thước gọi φ 1mm của dụng cụ hiệu chỉnh Lazer scan micrometer, phạm vi và độ chính xác được quy định như thế nào?

A. Phạm vi φ 1.0 ± 0.001mm bằng đơn vị 0.1 µm có gắn trị số

B. Phạm vi φ 1.0 ± 0.003mm bằng đơn vị 0.1 µm có gắn trị số

C. Phạm vi φ 1.0 ± 0.01mm bằng đơn vị 1 µm có gắn trị số

D. Phạm vi φ 1.0 ± 0.05mm bằng đơn vị 0.5 µm có gắn trị số

Câu 003: ◎ Nhiệt độ tiêu chuẩn quy định dùng để hiệu chỉnh Geji dùng để định cỡ (Lazer scan micrometer) là bao nhiêu?

A. 25 ± 1°C

B. 20 ± 1°C

C. 23 ± 2°C

D. 20 ± 2°C