BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 7-S00 Ban V IT HOA ===

Phần S89-1 b: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN HIỆU CHỈNH MÁY TIÊU CHUẨN - Máy đo tỷ suất dẫn điện (HORIBA)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tiêu chuẩn hiệu chỉnh, chu kỳ hiệu chỉnh đối với máy đo tỷ suất dẫn điện (HORIBA) là bao lâu?

A. 6 tháng

B. 1 năm

C. 2 năm

D. 3 tháng

Câu 002: ◎ Sau khi sử dụng máy đo tỷ suất dẫn điện, việc bảo quản điện cực nào sau đây là ĐÚNG theo quy định?

A. Rửa sạch điện cực bằng nước tinh khiết và để khô hoàn toàn ở nhiệt độ phòng.

B. Rửa sạch điện cực bằng nước tinh khiết, sau đó làm hết sạch nước còn lại bên trong nắp bảo hộ và bổ sung nước tinh khiết sao cho miếng xốp bên trong nắp bảo hộ được ướt rồi đậy lên điện cực.

C. Ngâm trực tiếp toàn bộ điện cực vào dung dịch đậm đặc để bảo quản lâu dài.

D. Chỉ cần lau khô bằng khăn sạch mà không cần rửa lại với nước tinh khiết.

Câu 003: Độ chính xác của tỷ suất dẫn điện đối với dòng máy đo HORIBA quy định trong bảng tiêu chuẩn là bao nhiêu?

A. ±0.1%F. S. ±1digit

B. ±0.5%F. S. ±1digit

C. ±1.0%F. S. ±1digit

D. ±0.2%F. S. ±1digit