BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 7-S00 Ban V IT HOA ===

Phần S93-1: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN ĐIỂM KIỂM DỤNG CỤ ĐO - Tụ điện chuẩn

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tiêu chuẩn kỹ thuật, chu kỳ hiệu chỉnh định kỳ đối với thiết bị Tụ điện chuẩn (Máy đo S93-1) được quy định là bao lâu?

A. 6 tháng

B. 1 năm

C. 2 năm

D. 3 năm

Câu 002: ◎ Đối với các kiểu mẫu tụ điện từ WCS100A (10 pF) đến WCS105A (1 µF), độ chính xác tại tần số 1kHz phải đạt mức nào sau đây?

A. ± 2%

B. ± 1%

C. ± 0.5%

D. ± 0.1%

Câu 003: Khi thực hiện kiểm tra hoặc hiệu chỉnh tụ điện chuẩn, điều kiện môi trường về nhiệt độ và độ ẩm xung quanh cần đảm bảo duy trì ở mức nào?

A. Nhiệt độ 23 ± 3°C; Độ ẩm 40 ~ 75%

B. Nhiệt độ 25 ± 2°C; Độ ẩm 30 ~ 60%

C. Nhiệt độ 20 ± 5°C; Độ ẩm 45 ~ 80%

D. Nhiệt độ 23 ± 3°C; Độ ẩm 50 ~ 70%