BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 7-S00 Ban V IT HOA ===

Phần S93-2: Liên quan tài liệu: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh -điểm kiểm dụng cụ đo Cuộn cảm tiêu chuẩn

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Đối với dòng HLS thuộc nhà chế tạo Sanjem, giá trị công khai và độ chính xác (1kHz) của model HLS101A là bao nhiêu?

A. 10 μH, độ chính xác ±1%

B. 100 μH, độ chính xác ±0.25%

C. 1 mH, độ chính xác ±0.1%

D. 10 mH, độ chính xác ±0.1%

Câu 002: Theo tiêu chuẩn hiệu chỉnh cuộn cảm tiêu chuẩn (mã S93-2), chu kỳ hiệu chỉnh được quy định là bao lâu?

A. 12 tháng

B. 18 tháng

C. 24 tháng

D. 36 tháng

Câu 003: Khi tiến hành hiệu chỉnh cuộn cảm tiêu chuẩn, điều kiện môi trường về nhiệt độ và độ ẩm tương đối xung quanh phải tuân thủ theo tiêu chuẩn nào?

A. Nhiệt độ 20±3℃, độ ẩm 30~60%

B. Nhiệt độ 23±3℃, độ ẩm 40~75%

C. Nhiệt độ 25±2℃, độ ẩm 50~80%

D. Nhiệt độ 23±5℃, độ ẩm 40~80%