BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 7-S00 Ban V IT HOA ===

Phần S95-1a: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN DÙNG ĐO ĐỘ DÀY KỸ THUẬT SỐ (Fischer)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo [Biểu 1] trong tiêu chuẩn, mức trị phán định đối với vật liệu Đồng beryllium có trị bản tiêu chuẩn là 9 µm là bao nhiêu?

A. ±0.1 µm

B. ±0.5 µm

C. ±1.0 µm

D. ±1.5 µm

Câu 002: Theo tài liệu hiệu chỉnh dụng cụ tiêu chuẩn, chu kỳ hiệu chỉnh đối với dụng cụ đo chiều dài kỹ thuật số [604-1] là bao lâu?

A. 1 năm và khi thấy cần thiết

B. 2 năm và khi thấy cần thiết

C. 3 năm và khi thấy cần thiết

D. 6 tháng và khi thấy cần thiết

Câu 003: ◎ Trong mục kiểm tra ngoại quan bản tiêu chuẩn, hành động hoặc hiện tượng nào sau đây được xem là khiếm khuyết có hại cần phải chú ý?

A. Bẩn, dính dị vật, vết xước trên bộ phận hình tròn tấm tiêu chuẩn

B. Màu sắc nhãn mác bên ngoài bị phai mờ đôi chút

C. Hộp đựng dụng cụ bị bám bụi nhẹ ở bên ngoài

D. Tem quản lý thiết bị dán hơi lệch vị trí