BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 8-T00 Ban V IT HOA ===

Phần T01-1: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN HIỆU CHỈNH MÁY ĐO - Lò đen dùng hiệu chỉnh máy đo nhiệt độ bức xạ

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tài liệu tiêu chuẩn, chu kì hiệu chỉnh đối với lò đen dùng hiệu chỉnh máy đo nhiệt độ bức xạ (T01-1) là bao lâu?

A. 1 năm

B. 2 năm

C. 3 năm

D. 6 tháng

Câu 002: ◎ Theo bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh, số khuôn/thiết bị OMEGA BB706 có phạm vi đo đạc và các điểm hiệu chỉnh chính thức (với độ chính xác ±1.4℃) bao gồm những thông số nào?

A. Phạm vi đo 10~400℃; Điểm hiệu chỉnh: 100℃, 200℃, 400℃

B. Phạm vi đo 0~300℃; Điểm hiệu chỉnh: 50℃, 150℃, 300℃

C. Phạm vi đo 10~400℃; Điểm hiệu chỉnh: 100°F, 400°F, 750°F

D. Phạm vi đo 0~500℃; Điểm hiệu chỉnh: 200℃, 300℃, 500℃

Câu 003: Điều kiện môi trường về nhiệt độ xung quanh và độ ẩm tương đối khi thực hiện hiệu chỉnh máy đo T01-1 là gì?

A. Nhiệt độ 15 ~ 35℃, độ ẩm dưới 80%

B. Nhiệt độ 0 ~ 40℃, độ ẩm dưới 90% (không đọng nước)

C. Nhiệt độ 20 ± 5℃, độ ẩm dưới 60%

D. Nhiệt độ 0 ~ 50℃, độ ẩm dưới 95%