BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 9-Z00 Ban V IT HOA ===

Phần Z01-2l: Liên quan tài liệu: Quy cách phán định Digital Multimeter FLUKE

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Theo mục (2) của tài liệu tiêu chuẩn, khi muốn bổ sung quy cách phán định do bổ sung chủng loại mới, ta phải tuân thủ quy định nào sau đây?

A. Tự ý áp dụng theo tài liệu hướng dẫn sử dụng của hãng sản xuất bên ngoài mà không cần xin phép.

B. Phải xin phép ban BHCL công ty chính ban hành mới - cải đính bản tiêu chuẩn dựa theo dụng cụ đo mã số A18-1, và lấy trị quy cách của bản hướng dẫn sử dụng.

C. Chỉ cần báo cáo cho tổ trưởng sản xuất và tiến hành hiệu chỉnh ngay lập tức.

D. Không cần làm thủ tục cải đính nếu thiết bị đo có thông số tương đương thể thức cũ.

Câu 002: Theo nội dung lưu ý trong tài liệu tiêu chuẩn, trường hợp nào thì không cần hiệu chỉnh dụng cụ đo?

A. Khi dụng cụ đo đã quá hạn hiệu chuẩn định kỳ.

B. Khi dấu * là trường hợp nếu thực tế không sử dụng thì không cần hiệu chỉnh.

C. Khi thiết bị đo bị lỗi hiển thị màn hình LCD.

D. Khi kỹ thuật viên bận không tiến hành đo được.

Câu 003: Theo bảng quy cách phán định, đối với thiết bị đo Digital Multimeter thể thức 77 (trang 3), dải đo (Range) và quy cách phán định đối với Điện áp DC ở mức 320mV là gì?

A. 320mV - 0.5% +1

B. 320mV - 0.1% +1

C. 320mV - 0.3% +1

D. 320mV - 0.025% +6