BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 9-Z00 Ban V IT HOA ===

Phần Z01-23 a: Liên quan tài liệu: Quy cách phán định đồng hồ vạn năng kỹ thuật số VICTOR

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Theo mục chú ý trong tiêu chuẩn hiệu chỉnh, trường hợp nào sau đây thì không cần hiệu chỉnh?

A. Khi đồng hồ sử dụng quá 6 tháng

B. Khi không thực sự sử dụng con dấu

C. Khi thay đổi dải đo dòng điện AC

D. Khi kết quả đo sai lệch nhỏ hơn 1%

Câu 002: Theo tài liệu tiêu chuẩn, danh sách các thể thức đồng hồ vạn năng kỹ thuật số VICTOR được áp dụng bao gồm những mã nào?

A. VC9801, VC890D, VC9806+

B. VC9802A, VC890D, VC9806+

C. VC9802A, VC890C, VC9805

D. VC9802, VC890D, VC9807+

Câu 003: Theo bảng quy cách phán định kỹ thuật, thông số độ chính xác (±% of reading + digits) đối với dải đo Điện áp DC 200V của thể thức VC890D là bao nhiêu?

A. 0.5% + 3

B. 0.8% + 10

C. 0.05% + 5

D. 1.0% + 5