BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 9-Z00 Ban V IT HOA ===

Phần Z02-15 a: Liên quan tài liệu: Tiêu chuẩn phán định máy kiểm tra hiện sóng

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Đối với thể thức CQ5030-V và CQ5640-V, thông số Tín hiệu CAL (Phương pháp phán định hạng mục kiểm tra 2) yêu cầu giá trị tham khảo là gì?

A. 0.1Vp-p (trị tham khảo) 1kHz Sóng sin

B. 0.5Vp-p (trị tham khảo) 1kHz Sóng hình vuông

C. 1.0Vp-p (trị tham khảo) 50Hz Sóng hình vuông

D. 0.5Vp-p (trị tham khảo) 10kHz Sóng sin

Câu 002: Phán định máy kiểm tra hình sóng dựa trên việc hiệu chỉnh những mục nào sau đây?

A. VOLTS/DIV, TIME/DIV, và tín hiệu xuất ra (tín hiệu CAL)

B. VOLTS/DIV, FREQUENCY/DIV và dòng điện tiêu thụ

C. TIME/DIV, DC/AC gain và điện áp nguồn

D. VOLTS/DIV, tần số lấy mẫu và điện trở tiếp xúc

Câu 003: ◎ Theo Bểu 1 trong tiêu chuẩn phán định cho phép, trường hợp máy xem hình sóng dạng analog không có trị thực đo (điện áp, tần số…) với trị phán định nằm trong khoảng từ ±1% đến 4% thì áp dụng trị phán định cho phép là bao nhiêu?

A. ±1%

B. ±3%

C. ±5%

D. ±10%