BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 9-Z00 Ban V IT HOA ===

Phần Z02-4 e: Liên quan tài liệu: Quy cách phán định máy kiểm tra hình sóng (IWATSU (Le Croy))

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo mục nội dung chính của tài liệu, việc phán định máy kiểm tra hình sóng được thực hiện thông qua việc hiệu chỉnh các hạng mục nào sau đây?

A. VOLTS/DIV, TIME/DIV, và tín hiệu xuất ra (tín hiệu CAL)

B. Chỉ hiệu chỉnh điện áp DC và tần số đầu vào

C. VOLTS/DIV, tần số quét và dòng điện tiêu thụ

D. Độ rộng xung, biên độ đỉnh và trở kháng đầu ra

Câu 002: ◎ Theo tài liệu tiêu chuẩn, đối với chủng loại máy DS-5400A (dòng sản phẩm DS-5400A), quy cách phán định chính xác cho hạng mục VOLTS/DIV sau lần cải đính ngày 2025.02.18 là gì?

A. ±(0.5% + 0.5% full scale)

B. ±(1.5% + 0.5% full scale)

C. ±2% of full scale + Trị offset 1.5%

D. Full scale ±1.5%

Câu 003: Trong trường hợp máy xem hình sóng dạng analog không có trị thực đo (điện áp, tần số...) và trị phán định nằm trong khoảng từ ±5% đến ±9%, thì trị phán định cho phép theo Biểu 1 là bao nhiêu?

A. ±1%

B. ±5%

C. ±10%

D. Theo trị phán định