BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 9-Z00 Ban V IT HOA ===

Phần Z02-7 e: Liên quan tài liệu: Quy cách phán định máy kiểm tra hình sóng (Tektronics (Sony cũ/ tektronics)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: ◎ Trường hợp máy xem hình sóng dạng analog không có trị thực đo (điện áp, tần số…), quy định xử lý về trị phán định cho phép như thế nào?

A. Không cần phán định và bỏ qua hạng mục đó.

B. Áp dụng trị phán định cho phép của biểu 1 đối với trị phán định.

C. Sử dụng sai số cố định là ±20% trong mọi trường hợp.

D. Đo lại bằng thiết bị chuẩn ngoài trước khi phán định.

Câu 002: Theo biểu 1 về 'Trị phán định cho phép', nếu trị phán định nằm trong khoảng từ ±1% đến ±4%, trị phán định cho phép sẽ là bao nhiêu?

A. ±1%

B. ±5%

C. ±10%

D. Theo trị phán định

Câu 003: Theo tiêu chuẩn, việc phán định máy kiểm tra hình sóng được thực hiện qua các hạng mục nào?

A. Hiệu chỉnh V/div, Time/div và tín hiệu xuất ra (tín hiệu CAL).

B. Hiệu chỉnh dòng điện, điện áp DC và tần số cao tần.

C. Kiểm tra ngoại quan, trọng lượng và kích thước máy.

D. Kiểm tra nhiệt độ hoạt động và độ ẩm môi trường.