BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

Soạn thảo

Xác nhận

Công nhận

Soạn thảo

Xác nhận

Công nhận

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK,TP,HC,ĐGSP,Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định :

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng ( có dấu　◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng( có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Đội trưởng: Linh Kiện,Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định :

+ Nhận định lần đầu:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng ( có dấu　◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng( có dấu ◎)

+ Nhận định định kỳ sau 2 năm:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng ( có dấu　◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng( có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

Phần 1: Liên quan tài liệu: Tiêu chuẩn xác nhận qui cách-cách thức của Linh kiện, nguyên vật liệu/Q-MAB-C016

Đối tượng test: Đội trưởng đội Linh kiện

Câu 01: Các chất kim loại nặng của quy chế ELV là những chất nào sau đây? - Cadmium (Cd), Chì (Pb), Crôm hóa trị 6 (Cr6+), Thủy ngân (Hg). - Nam châm (Mg), Cadmium (Cd), Chì (Pb), Crôm hóa trị 6 (Cr6+), Thủy ngân (Hg), Sắt (Fe). - Cả 3 câu trên đều sai. - Cadmium (Cd), Chì (Pb), Crôm hóa trị 6 (Cr6+), Sắt (Fe). Câu 02: Có bao nhiêu chất cấm bởi quy chế RoSH? A. 2 chất; B. 3 chất; C. 5 chất; D. 6 chất. Phần 2: Liên quan tài liệu: Tiêu chuẩn kiểm tra xác suất hàng Thành Phẩm/ Q-MAB-C021 Đối tượng test: Đội Thành phẩm Câu 03: Thực thi kiểm tra xác suất Motor theo? - Lô hàng thành phẩm sản xuất; - Chỉ thị chế tạo (Sale order). - Chủng loại hàng sản xuất; - Cả 3 câu trên đều đúng. Câu 04: Để chống lẫn lộn Lot hàng đang kiểm tra? (◎) - Kẻ vạch chéo lên khay xốp Lot hàng lấy xác suất, ghi Lot hàng kiểm tra lên khay xốp. - Nhân viên kiểm tra Lot nào thì để Lot hàng ngay trên bàn làm việc của mình. - Xác nhận đường kẻ vạch khay xốp có trùng nhau không trước khi trả hàng cho hiện trường sản xuất - Cả 3 câu trên đều đúng. Câu 05: Kết quả kiểm tra hàng nếu báo cáo trễ cho hiện trường sẽ gây ảnh hưởng gì? - Thiếu hàng; - Nếu hàng bất hợp cách có thể gây phế phẩm hàng loạt. - Ảnh hưởng đến kỳ hạn giao hàng cho khách hàng; - Cả 3 câu đều đúng. Câu 06: Sau khi kiểm tra hợp cách Lot hàng Thành phẩm sẽ xử lý như thế nào? - Không làm gì và xuất Lot hàng đó cho khách hàng sử dụng. - Đóng dấu bất hợp cách lên Lot hàng Thành phẩm. - Đóng dấu hợp cách lên Lot hàng Thành phẩm. - Cả 3 câu đều đúng. Phần 3: Liên quan tài liệu: Tiêu chuẩn kiểm tra xác suất Linh Kiện/Q-MAB-C023 Đối tượng test: Đội Linh kiện Câu 07: Đối tượng kiểm tra xác suất linh kiện bao gồm những đối tượng nào sau đây? - Chỉ với những linh kiện mua ngoài (hàng A2) thuộc phân khu là đối tượng có kiểm tra và linh kiện sản xuất trong công ty. - Tất cả linh kiện mua ngoài (hàng A2) và linh kiện sản xuất trong công ty. - Chỉ với những linh kiện mua ngoài (hàng A2) thuộc phân khu là đối tượng có kiểm tra. - Cả 3 câu đều đúng. Câu 08: Tiến hành kiểm tra xác suất phải dựa vào tài liệu nào? (◎) - Bản qui cách kiểm tra, bản thuyết minh kiểm tra, (hoặc bản tiêu chuẩn kiểm tra), biểu liệt kê bản qui cách giao nhập mẫu giới hạn. - Bản thuyết minh kiểm tra, bản vẽ, bản tiêu chuẩn kiểm tra, biểu ghi chép kiểm tra. - Bản vẽ, bản qui cách kiểm tra, bản tiêu chuẩn kiểm tra. - Cả 3 câu trên đều đúng. Phần 4: Liên quan tài liệu: Tiêu chuẩn phân biệt truy nguyên TP-LK-NVL/Q-MAB-C025 Đối tượng test: Đội Linh kiện, Thành phẩm, ĐGSP Câu 09: Biểu thị phân biệt sản phẩm linh nguyên vật liệu cần làm như thế nào sau đây? (◎) - Biểu thị bằng cách đánh số theo thứ tự lên sản phẩm. - Biểu thị phân biệt bằng phiếu quản lý sản phẩm. - Không cần biểu thị phân biệt. - Cả 3 câu đều sai. Câu 10: Khi biểu thị phân biệt sản phẩm thì được biểu thị ở đâu? - Biểu thị ở bản vẽ in ấn, kể cả mã số sản phẩm và số lô hàng trên thùng đóng gói sau cùng sản phẩm. - Biểu thị sản phẩm và số lô hàng trên thung đóng gói sau cùng sản phẩm. - Biểu thị trên tay áo bên trong thùng đóng gói sau cùng sản phẩm. - Câu C và A đều đúng. Câu 11: Hàng không rõ tình trạng biểu thị, không được phân biệt rõ ràng, trạng thái kiểm tra đáng ngờ thì xem như là? (◎) A. Hàng tốt; B. Hàng xấu. C. Hàng không thích hợp; D. Câu b và c đúng. Phần 5: Liên quan tài liệu: Tiêu chuẩn kiểm tra công nhận/Q-MAB-C029 Đối tượng test: Đội Linh kiện, Thành phẩm Câu 12: Đối tượng nào sau đây phải được kiểm tra công nhận trước khi sản xuất hàng loạt? (◎) - Linh kiện cấp 1 /2 sản xuất trong công ty; - Motor thành phẩm sản xuất trong công ty. - Cả A và B; - Cả 2 linh kiện trên đều không cần kiểm tra công nhận. Câu 13: Thủ tục nhận kiểm khi kiểm tra công nhận bao gồm những gì? - Bản yêu cầu kiểm tra công nhận- Mẫu đã sản xuất - Biểu kết quả kiểm tra- Dữ liệu phân tích vật chất môi trường ( đối với hàng mua ngoài) - Cả 2 câu trên ( A và B). - Chỉ cần giấy yêu cầu kiểm tra công nhận là đủ. Phần 6: Liên quan tài liệu: Tiêu chuẩn vận dụng biểu XNCĐ/Q-MAB-C031 Đối tượng test:Đôi Linh kiện Câu 14: Biểu xác nhận công đoạn là gì? (◎) - Là biểu ghi chép các hạng mục kiểm tra, mã số các hạng mục kiểm tra, bản hướng dẫn kiểm tra, qui cách kiểm tra, tiến độ kiểm tra, biểu mã phế phẩm, linh kiện nhập vào. - Là biểu ghi chép mã số các linh kiện trên công đoạn, biểu mã phế phẩm, linh kiện nhập vào, tiến độ kiểm tra. - Lá biểu ghi chép các linh kiện nhập vào, biểu mã phế phẩm, tiến độ kiểm tra, hàng mua ngoài. - Tất cả đều sai. Câu 15: Biểu thuyết minh kiểm tra là gì? - Là biểu ghi chép phương pháp trình tự kiểm tra và phương pháp phán định khi kiểm tra sản phẩm – linh kiện sản xuất trong công ty. - Là biểu ghi chép phương pháp trình tự kiểm tra và phương pháp phán định khi kiểm tra linh kiện mua vào, hàng công nhận và sản phẩm – linh kiện sản xuất trong công ty. - Là biểu ghi chép phương pháp trình tự kiểm tra và phương pháp phán định khi kiểm tra công nhận. - Cả 3 câu trên đều đúng. Phần 7: Liên quan tài liệu:Tiêu chuẩn quản lý ghi chép chất lượng/Q-MAB-C033 Đối tượng test:LK,TP,ĐGSP,HC,KT HÀNG GIA CÔNG Câu 16: Biên bản chất lượng là gì? - Là loại quy định liên quan đến chất lượng (Q-MAB, U-MAB…) - Là loại tài liệu chỉ được quy định trong loại quy định liên quan đến chất lượng. - Là dữ liệu của kết quả thống kê từ hệ thống máy tính. - Là văn bản ghi chép những kết quả đạt được, hoặc cung cấp chứng cứ về các hoạt động đã được thực hiện theo hệ thống quản lý chất lượng và có thể xem lại được. Câu 17: Khi cần sửa đổi biên bản chất lượng, phải thực hiện thao cách nào dưới đây? (◎) - Dùng viết xoá để xoá cho thật sạch. - Gạch 1 gạch lên chỗ cần sửa và ghi lại nội dung đúng và ghi tên người sửa đổi hoặc người xác nhận, ngày tháng sửa đổi. - Gạch 2 gạch lên chỗ cần sửa đổi, ghi lại nội dung đúng và ghi tên người sửa đổi hoặc người xác nhận, ngày tháng sửa đổi. - Ghi nội dung đúng lên một tờ giấy khác, cắt ra dán chồng lên chỗ cần sửa đổi. Câu 18: Thời hạn bảo quản của một biên bản chất lượng nào đó là “+1 năm”, có nghĩa gì? - Biên bản này được bảo quản trong vòng 1 năm kể từ khi soạn thảo. - Biên bản này được bảo quản trên 1 năm từ khi soạn thảo. - Từ khi không còn hiệu lực, biên bản này được bảo quản thêm 1 năm. - Sau 1 năm kể từ ngày soạn thảo, biên bản này được bảo quản thêm 1 năm. Câu 19: Việc bảo quản biên bản chất lượng cần phải đảm bảo yếu tố nào sau đây? - Phân biệt và lưu file sao cho dễ dàng tìm thấy. - Môi trường thích hợp để tránh xuống cấp, hư hỏng. - Trường hợp dùng đĩa từ, đĩa quang để bảo quản thì phải phân loại đĩa theo đơn vị tên văn bản hoặc tên biên bản để bảo quản. - Bao gồm tất cả các nội dung trên. Phần 08:Liên quan tài liệu: Yếu lĩnh tiến hành thí nghiệm độ tin cậy/Q-MAB-D006 Đối tượng test: Đội ĐGSP Câu 20: Số lượng mẫu thử khi thí nghiệm môi trường theo từng hạng mục cơ bản là mấy con? (◎) A. 3 con; B. 5 con; C. 10 con; D. Tùy ý. Câu 21: Số lượng mẫu thử khi thí nghiệm tuổi thọ theo tùng hạng mục về cơ bản là mấy con? (◎) A. 3 con; B. 5 con; C. 10 con; D. Tùy ý. Câu 22: Thời hạn bảo quản mẫu sau khi thí nghiệm tuổi thọ là bao lâu? A. 3 tháng; B. 6 tháng; C. 9 tháng; D.1năm trở lên. Câu 23: Thời hạn bảo quản mẫu sau khi thí nghiệm môi trường là bao lâu? A. 6 tháng; B. 12 tháng; C. 18 tháng; D. 2 năm trở lên. Câu 24: Yếu lĩnh thực hiện độ tin cậy của sản phẩm qui định ? - Những khoản mục và mẫu lưu trữ cần thiết trong việc thử nghiệm độ tin cậy của sản phẩm - Số lượng và tần số thử nghiệm tuổi thọ - Số lượng và tần số thử nghiệm môi trường - Cả 3 câu trên. Phần 09:Liên quan tài liệu: Yếu lĩnh thực thi giám tra chất lượng linh kiện/Q-MAB-D043 Đối tượng test: Đội Linh kiện Câu 25: Giám tra tính thích hợp chất lượng xuất hàng linh kiện bao gồm: (◎) - Đánh giá kế số; - Đánh giá kế lượng. - Đánh giá độ tin cậy đo đạc; - Cả 3 câu trên. Câu 26: Giám tra chất lượng linh kiện bao gồm những đối tượng nào sau đây: - Chỉ với những linh kiện là hàng mua vào thuộc phân khu có kiểm tra. - Linh kiện được sản xuất trong công ty. - Cả 2 đối tượng trên. - Không cần giám tra. Phần 10:Liên quan tài liệu: Tiêu chuẩn quản lý độ chính xác của máy đo/Q-MAB-C036 Đối tượng test: Đội Hiệu chỉnh Câu 27: Dụng cụ chuẩn (máy chuẩn) là gì? - Là những máy móc, bản chuẩn...dùng để kiểm tra, xác nhận máy móc đo đạc. - Là những máy móc, bản chuẩn...dùng để hiệu chỉnh, kiểm tra máy móc đo đạc. - Là những máy móc, bản chuẩn... dùng để xác nhận, hiệu chỉnh máy móc đo đạc - Câu A và C đúng. Câu 28: Hiệu chỉnh là gì? A. Là dùng máy chuẩn... để tìm độ chính xác của trị số hiển thị trên máy móc đo đạc (chênh lệch với trị số thật). B. Là dùng máy chuẩn... để so với máy hiện trường C. Là để tìm độ chính xác của máy chuẩn so với máy móc đo đạc D. Cả 3 câu trên đều sai. Câu 29: Giấy ghi chép kết quả hiệu chỉnh của máy đo được bảo quản trong bao lâu? - 1 năm; - 5 năm. - 10 năm; - Theo chỉ thị của trưởng phòng. Câu 30: Bằng chứng nhận của cơ quan ủy thác hiệu chỉnh bên ngoài, bao gồm phần ghi chép phạm vi chứng nhận (ISO / IEC17025)được bảo quản trong bao lâu? - 1 năm; - 5 năm. - 10 năm; - Theo chỉ thị của trưởng phòng. Câu 31: Xử lý dụng cụ hiệu chỉnh bất hợp cách như thế nào? (◎) - Tháo nhãn chu kì hiệu chỉnh, để ở 1 khu riêng biệt, biểu thị nội dung bất hợp cách lên máy đo đó - Phát hành bản thông báo bất hợp cách hiệu chỉnh đến phòng ban sử dụng - Tháo nhãn chu kì hiệu chỉnh trả về kho thiết bị - A và B đúng. Câu 32: Điểm kiểm máy móc chuẩn tài liệu nào qui định? A . A01-01 B . A02-01 C . A03-01 D . A04-01 Câu 33: Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh điểm kiểm do ai soạn? - Do ban bảo hành chất lượng công ty chính biên soạn - Nếu ban bảo hành chất lượng công ty chính không sở hữu thì tổ hiệu chỉnh của cứ điểm phải biên soạn - Câu A và câu B đúng - Câu A và câu B sai. Câu 34: Như thế nào gọi là thuộc đối tượng hiệu chỉnh? A. Thuộc đối tượng hiệu chỉnh là những máy móc đo đạc dùng cho thí nghiệm, kiểm tra (dùng để phán định đạt hay không đạt) B. Dùng để kiểm tra xem con hàng có OK hay không? C. Dùng để kiểm tra xem con hàng có NG hay không? D. Cả .3 câu đều đúng. Câu 35: Khi phát hiện máy ở trên line hết kỳ hạn hiệu chỉnh ta cần phải xử lý như thế nào? (◎) A. Dán nhãn cấm sử dụng có kỳ hạn lên thiết bị đó. B. Liên lạc với người đảm trách đưa thiết bị đó lên hiệu chỉnh gấp. C. Báo cho người quản lý tổ hiệu chỉnh. D. Cả 3 câu trên đều đúng. Phần 11:Liên quan tài liệu: 10 điều tâm đắc của nhân viên kiểm tra/EA-A0-01 Đối tượng test: Đội Thành phẩm, Linh kiện, ĐGSP, Hiệu chỉnh,Đội KT hàng gia công cơ khí Câu 36: Nhân viên kiểm tra cần phải có nhận thức như thế nào trong công việc? (◎) - Tuân thủ các quy định, các chỉ thị, thực hiện việc kiểm tra chính xác theo bản qui cách kiểm tra, bản tiêu chuẩn chất lượng, bản vẽ,…mới nhất, có sự chính xác trong việc đánh giá tốt xấu. - Hợp tác trong việc kiểm tra định kỳ các dụng cụ đo, các gauge xem trọng các thiết bị kiểm tra, bảo dưỡng đầy đủ và thường xuyên thực hiện kiểm tra một cách chính xác. - Công việc kiểm tra không chỉ đánh giá tốt xấu, mà còn hợp tác với phòng khác để ngăn chặn phát sinh phế phẩm.Xử lý dùng đồ vật nhẹ nhàng, di chuyển cẩn thận, xử lý xem trọng sản phẩm đạt sản phẩm không đạt. - Cả 3 câu trên đều đúng. Câu 37: Thực hiện thao tác kiểm tra một cách an toàn nhằm mục đích gì? A . Tránh nguy hiểm cho chính nhân viên kiểm tra đó B . Tránh hư hỏng máy móc C . Tránh bị cấp trên chỉ trích D . Cả 3 câu trên đều đúng. Phần 12:Liên quan tài liệu: Tài liệu cần thiết khi kiểm tra xuất hàng Thành phẩm và thực hiện thí nghiệm độ tin cậy/EA-A0-03 Đối tượng test: Đội Thành phẩm, ĐGSP Câu 38: Bộ 4 điểm gồm? - Bản sĩ dạng sản phẩm, bản tiêu chuẩn chất lượng, bản vẽ ngoại quan, sheet dùng kiểm tra phân giải. - Bản sĩ dạng sản phẩm, bản tiêu chuẩn kiểm tra, bản vẽ ngoại quan - Bản tiêu chuẩn công đoạn, bản tiêu chuẩn chất lượng, bản vẽ ngoại quan, kết quả kiểm tra Motor - Câu B, C đúng. Câu 39: Khi thực hiện thử nghiệm độ tin cậy dựa vào các loại tài liệu nào dưới đây? (◎) - Bản Life sheet, tài liệu qui cách nhập hàng (dùng cho khách hàng), tiêu chuẩn kiểm tra. - Liên lạc nghiệp vụ, yếu lĩnh thực hiện thử nghiệm độ tin cậy sản phẩm. - Tiêu chuẩn kiểm tra, yếu lĩnh thực hiện thử nghiệm độ tin cậy sản phẩm. - Câu A, B đúng Câu 40: Số lượng lấy ra kiểm tra căn cứ vào đâu? - Số lượng hoàn tất (số lượng dự định sản xuất), bản tra xác suất, bản tiêu chuẩn chất lượng, bản chỉ thị ngoại lệ - Số lượng hoàn tất (số lượng dự định sản xuất), bản chỉ thị ngoại lệ. - Biểu xác nhận công đoạn, số lượng hoàn tất (số lượng dự định sản xuất), bản tiêu chuẩn công đoạn - Cả 3 câu trên đều đúng. Phần 13:Liên quan tài liệu: Tính năng LK và công đoạn chế tạo thành phẩm-LK/EA-A0-04 Đối tượng test: Đội Thành phẩm, Linh kiện, ĐGSP, Hiệu chỉnh Câu 41: Chức năng của D/V? A. Hấp thụ tia lửa phát sinh do tác dụng chỉnh lưu giữa chổi điện và comi. B. Giảm thiểu tạp âm điện. C. Kéo dài tuổi thọ motor. D. Cả 3 câu trên đều đúng. Câu 42: Linh kiện Tâm sắt (Mã số 11-***) được cấu tạo từ những linh kiện nào? - Trục và Core; - Trục và PF Core. - Core và PF Core; - Cả 3 câu trên đều sai. Phần 14:Liên quan tài liệu: Hệ thống mã số thành phẩm - LK và tên LK/ EA-A0-05 Đối tượng test: Đội Thành phẩm, Linh kiện, ĐGSP, Hiệu chỉnh Câu 43: RF-370 và RS-385 là chủng loại motor có hình dạng như thế nào? - Motor loại tròn – chổi kim loại quý, Motor loại tròn – chổi cacbon. - Motor loại dẹt – chổi kim loại quý, Motor loại tròn – chổi cacbon. - Motor loại tròn – chổi cacbon, Motor loại dẹt – chổi kim loại quý - Cả 3 câu trên đều sai. Câu 44: 20-K39BA-H là tên của? A . Comi lắp ráp B . Vỏ lớn lắp ráp C . Rotor hoàn thành D . Vỏ nhỏ lắp ráp Phần 15:Liên quan tài liệu: Cơ sở của phương pháp QC/ EA-A0-06 Đối tượng test: Đội Thành phẩm, Linh kiện, ĐGSP, Hiệu chỉnh,Đội KT hàng gia công cơ khí Câu 45: 7 công cụ QC gồm những công cụ? - Biểu đồ hình trụ, sơ đồ quản lý, biểu đồ PARETTO, đồ thị, biểu đồ yếu tố đặc tính (đưa ra nhiều nguyên nhân ⇒ đặc tính), biểu đồ phân bố, checksheet (bảng kiểm tra). - Biểu đồ PARETTO, biểu đồ hình xương cá, biểu đồ hình trụ tròn, biểu đồ phân bố, checksheet, biểu đồ, biểu đồ hình trụ. - Biểu đồ xương cá, biểu đồ histogram(hình trụ), biểu đồ PARETTO, bảng kiểm tra, biểu đồ hình trụ tròn, biểu đồ dạng phân giải, checksheet. - Cả 3 câu đều đúng. Câu 46: Biểu đồ PARETTO là biểu đồ? - Hình cột bố trí dạng thẳng đứng theo thứ tự tăng dần luỹ kế. - Hình cột bố trí dạng thẳng đứng được sắp xếp theo thứ tự từ số nhiều đến số ít được tính theo phương pháp luỹ kế (thông qua biểu đồ ta sẽ thấy được vấn đề trọng yếu nhất trong những vấn đề đang phát sinh). - Hình xương cá, thông qua biểu đồ ta thấy được vấn dề trọng yếu trong tất cả các vấn đề đang xảy ra. - Hình xương cá, thông qua biểu đồ ta thấy được tất cả nguyên nhân gây ra cho hạng mục trọng yếu. Phần 16:Liên quan tài liệu: Dụng ngữ và ký hiệu của bản vẽ/ EA-A0-07 Đối tượng test: Đội Thành phẩm, Linh kiện, ĐGSP, Hiệu chỉnh,Đội KT hàng gia công cơ khí Câu 47: Giải thích ký hiệu dung sai hình học sau? (◎) ◎ Dung sai độ tròn ○ Dung sai độ đồng trục Dung sai độ song song Dung sai độ thẳng; ◎ Dung sai độ đồng trục ○ Dung sai độ tròn Dung sai độ song song Dung sai độ dao động tròn. ◎ Dung sai độ đồng trục ○ Dung sai độ tròn Dung sai độ đối xứng Dung sai độ phẳng; ◎ Dung sai độ đồng trục ○ Dung sai độ tròn Dung sai độ song song Dung sai độ lệch. Phần 17:Liên quan tài liệu: Căn bản của đo đạc và đo lường/ EA-A0-08 Đối tượng test: Đội Thành phẩm, Linh kiện, ĐGSP, Hiệu chỉnh,Đội KT hàng gia công cơ khí Câu 48: Hãy cho biết đo lường là gì? - Đo lường là việc tính giá trị mang tính tương đối hoặc giá trị thực đo của vật đo lường bằng cách sử dụng dụng cụ đo lường. - Đo lường là việc tính giá trị mang tính tương đối hoặc giá trị thực đo của vật đo đạc bằng cách sử dụng dụng cụ đo lường. - Đo lường là việc tính giá trị mang tính tương đối hoặc giá trị thực đo của vật đo đạc bằng cách sử dụng vật đo. - Cả 3 câu trên đều đúng. Câu 49: Hãy cho biết đo đạc là gì? - Đo đạc bao gồm giá trị đo độ lớn, số vòng quay, dao động, độ cân bằng của vật đo. - Đo đạc bao gồm cả đo đạc độ lớn về độ cứng, số vòng quay, dao động, độ cân bằng của vật đo. - Đo đạc bao gồm cả đo đạc độ lớn và việc tính độ nặng, độ cứng, số vòng quay, dao động, độ cân bằng của vật đo đạc. - Cả 3 câu trên đều sai. Câu 50: Hãy cho biết đo lường trực tiếp là gì? - Đo lường trực tiếp là bằng phương pháp đo đạc trực tiếp lên vật cần đo. - Đo lường trực tiếp là bằng phương pháp đo đạc không dùng phép đối chiếu giá trị kích thước của vật đo với geji khác. - Đo lường trực tiếp là bằng phương pháp đo đạc có dùng phép chiếu đo có giá trị kích thước của vật đo với geji khác. - Câu a và b đúng. Câu 51: Hãy cho biết đo lường gián tiếp là gì? - Đo lường gián tiếp là sử dụng geji có kích thước tiêu chuẩn, sau đó tiến hành đo giới hạn trên kích thước của geji rồi tính toán giá trị kích thước của vật đo. - Đo lường gián tiếp là không dùng geji có kích thước tiêu chuẩn, tiến hành đo trực tiếp lên kích thước của vật cần đo, sau đó hãy lấy giá trị của kích thước vật đo. - Đo lường gián tiếp là sử dụng geji có kích thước tiêu chuẩn rồi so sánh với kích thước của vật cần đo. - Câu A và C đúng. Câu 52: Hãy cho biết thế nào là đông hồ so dạng đòn bẩy? - Đồng hồ so dạng đòn bẩy là máy đo biểu thị sự biến thiên phương hướng thẳng đứng ở đầu đo. - Đồng hồ so dạng đòn bẩy là máy đo biểu thị sự biến thiên phương hướng nằm ngang ở đầu đo. - Đồng hồ so dạng đòn bẩy khi đo đạc ta cần đo chính xác, vì vậy phải thiết lập sao cho đầu đo tiếp xúc thẳng góc với mặt đo theo hướng nào cũng được ở đầu đo. - Câu B và C đều đúng. Câu 53: Máy phóng ảnh là gì? - Máy phóng ảnh là máy dùng để đo đạc,kiểm tra kích thước và hình dạng đường viền của vật cần đo vào vùng ánh sáng và được phóng lớn hình ảnh qua màn hình. - Máy phóng ảnh là máy dùng để so sánh hình ảnh của vật cần đo so với hình dạng mẫu của vật đo. - Máy phóng ảnh là máy có thể đo tiếp xúc trực tiếp đến vật cần đo. - Câu B và C sai. Câu 54: Như thế nào gọi là kính hiển vi công cụ? - Kính hiển vi công cụ là máy dùng để đo kích thước hình dạng của vật đo bằng cách phóng lớn vật đo, di chuyển vật đo theo hướng trục X, trục Y. - Kích hiển vi công cụ là máy có thể so sánh hình ảnh của vật cần đo với hình dạng mẫu của vật đó. - Kính hiển vi công cụ là máy đo không tiếp xúc lên vật cần đo. - Câu A và C đều đúng. Câu 55: Máy đo độ nhám là gì? - Máy đo độ nhám là máy đo dùng đo độ nhấp nhô bề mặt của vật đo. - Máy đo độ nhám là máy đo được sử dụng để đo độ song song của vật cần đo. - Máy đo độ nhám bề mặt là máy đo tiếp xúc trực tiếp lên vật cần đo. - Câu A và C đều đúng. Câu 56: Máy đo độ tròn là gì? - Là máy đo có trục quay chính xác, quay vật cần đo và ghi chép biến đổi bán kính của phần chạm kim đo rồi biểu thị, đánh giá hình dạng của vật cần đo. - Là máy đo có trục quay chính xác, quay vật cần đo và ghi chép biến đổi chiều dài của phần chạm kim đo rồi biểu thị, đánh giá hình dạng. Máy đo độ tròn được dùng cho phần lớn là các bộ phận có hình dạng như: ĐK trong bạc trục, ĐK ngoài bạc trục, vỏ lớn, vỏ nhỏ và hình dạng của mặt đo cực kỳ lởm chởm (như ĐK ngoài gear…). - Là máy đo có trục quay chính xác, quay vật cần đo có kim đo tiếp xúc trực tiếp lên vật cần đo. - Cả 3 câu trên đều đúng. Câu 57: Đo hình dạng của vật đo thì dụng cụ nào sau đây có thể đo được? (◎) - Máy phóng ảnh, máy độ nhám, máy độ tròn.; - Máy phóng ảnh, máy độ nhám.. - Máy phóng ảnh, máy độ tròn.; D. Câu A và C đúng.. Phần 18:Liên quan tài liệu: Cách thức lấy xác suất/ ZA-A1-01-1 Đối tượng test: Thành phẩm, Linh kiện, ĐGSP Câu 58: Khi lấy số lượng kiểm tra xác suất hàng thành phẩm căn cứ vào loại tài liệu nào? - Bản tiêu chuẩn kiểm tra.; - Bản thuyết minh kiểm tra.. - Bản qui cách kiểm tra.; - Câu A&B đúng.. Câu 59: Trong kiểm tra xác suất ‘c’ biểu thị là gì? - Độ lớn mẫu thử; - Số lượng cho phép không đạt. - Số lượng lấy ra; - Số lượng không đạt. Phần 19:Liên quan tài liệu: Tài liệu liên quan KJS/QA-D001 → QA-D005 Đối tượng test: Thành phẩm,Linh kiện,ĐGSP Câu 60: Bản tiêu chuẩn bảo hành chất lượng qui định gì? - Phương pháp ghi chép báo cáo phế phẩm công đoạn, báo cáo kết quả kiểm tra. - Chi tiết về các hạng mục phế phẩm chính phụ. - Các diểm thay đổi trên công đoạn. - Cả 3 câu đều đúng. Câu 61: Hệ thống KJS ứng dụng cho công đoạn nào? - Linh kiện cấp 2; - Linh kiện cấp 1. - Thành phẩm và linh kiện cấp 1; - Thành phẩm và linh kiện cấp 2. Câu 62: Tài liệu để vận dụng hệ thống thông tin công đoạn? - Tiêu chuẩn bảo hành chất lượng (QA-D001~D005); - Tiêu chuẩn bảo hành chất lượng (QA-D002). - Sổ tay chất lượng; - Cả 3 câu đều đúng. Câu 63: Dựa vào báo cáo nào dưới đây để có được dữ liệu về chất lượng sản phẩm? - Báo cáo hằng ngày về phế phẩm công đoạn; - Phiếu nhập kết quả kiểm tra. - Báo cáo bất hợp cách hiệu chỉnh máy đo; - Câu A và B đúng. Câu 64: Mã số line vỏ nhỏ được qui định bởi kí hiệu nào? - HRD; - HD và HAD. - HSD; - HND. Phần 20:Liên quan tài liệu:Tài liệu giáo dục liên quan KJS/ QA-D005 Đối tượng test: Thành phẩm,Linh kiện,ĐGSP Câu 65: Phế phẩm như thế nào được xem là hàn bọng? A. Là phế phẩm có hình sóng khác thường do tính tiếp xúc của chổi điện với bản comi.. B. Là phế phẩm có hình sóng khác thường do lệch pha.. C. Là phế phẩm có 1 phần hính sóng dòng điện rơi xuống đến đường tiêu chuẩn (đường đất) của máy đo hình sóng.. D. Là phế phẩm có hình sóng dòng điện biểu thị trạng thái không thông điện do dây quấn RTR tiếp xúc kông hoàn toàn với chân comi.. Phần 21:Liên quan tài liệu: Phương pháp tính chỉ số năng lực công đoạn/ZA-A2-05 Đối tượng test: Thành phẩm,Linh Kiện, ĐGSP Câu 66: Năng lực công đoạn phụ thuộc vào những yếu tố nào trên công đoạn? - Máy móc, con người, đo đạc, môi trường, phương pháp; - Con người, máy móc, phương pháp, vật liệu. - Con người, máy móc, môi trường, đo đạc; - Con người, máy móc, phương pháp, đo đạc, môi trường, vật liệu. Câu 67: Đánh giá năng lực công đoạn dựa vào chỉ số nào? - Cpk, hoặc CpU, hoặc CpL; - Dựa vào các trị phán định: 1.67, 1.33, 1.00, 0.67. - Giá trị trung bình X; - Độ lệch chuẩn S. Phần 22:Liên quan tài liệu: Phương pháp sử dụng và bảo quản dụng cụ đo đạc/ VDMBH-GD-018 Đối tượng test: Thành phẩm, Linh kiện,ĐGSP, Hiệu chỉnh,KT hàng gia công cơ khí Câu 68: Dụng cụ đo cần được bảo quản ở môi trường như thế nào? - Nơi ẩm thấp có nhiều hơi nước; - Nơi có nhiệt độ thất thường. - Nơi thoáng mát, sạch sẽ, khô ráo; - Nơi có nhiệt độ cao hoặc nơi có ánh sáng mặt trời trực tiếp chiếu vào. Câu 69: Sau khi sử dụng dụng cụ xong cần phải làm gì để dụng cụ không bị hư hao, rỉ sét ? - Để nguyên hiện trạng, không cần làm gì cả; - Lau dầu chống sét. - Lau dấu vân tay, mồ hôi, vật lạ dính trên dụng cụ; - Câu B và câu C. Câu 70: Khi lau dầu chống sét cần lau nhũng vị trí nào? - Lau dầu lên khắp dụng cụ; - Dụng cụ nào cũng cần phải lau dầu chống sét. - Chỉ lau dầu chống sét vào những dụng cụ có các vị trí dễ bị rỉ sét; - Câu A và B. Câu 71: Để sử dụng dụng cụ đo một cách phù hợp cần xác nhận những gì? - Loại máy đo; - Phạm vi trắc định của máy đo. - Mục đích đo; - Cả 3 câu đề đúng. Câu 72: Khi sử dụng dụng cụ đo cần chú ý điều gì? (◎) - Không làm rớt dụng cụ đo; - Tuân thủ theo bảng hướng dẫn cách sử dụng. - Không sử dụng dụng dụng cụ đo sai mục đích; - Cả 3 câu đều đúng. Câu 73: Khi sử dụng bệ để cố định dụng cụ đo Micrometter phải kẹp như thế nào? A B C Câu 74: Đối với các dụng cụ đọc giá trị đo bằng vạch đo phải đọc như thế nào? (◎) A B C Câu 75: Dùng thước kẹp đo đường kính trong phải kẹp vật đo như thế nào? A B C Câu 76: Nâng, hạ kim đo đồng hồ dial gauge như thế nào cho đúng? A B Câu 77: Phải đặt đồng hồ dial gauge với vật đo như thế nào cho đúng? D C B A A. Hình A; B. Hình B; C. Hình D; D. Hình C&D. Câu 78: Cách di chuyển kim đo như thế nào cho đúng? A B Câu 79: Cách xoay vật tiếp xúc với kim khi đo như thế nào cho đúng? A B Câu 80: Góc tạo thành giữa kim đo và vật đo như thế nào cho đúng? A B C D A. Hình A; B. Hình B; C. Hình C; D. Hình B&D. Phần 23:Liên quan tài liệu: Kiến thức về bản qui cách nhập hàng/VDMBH-GD-001 Đối tượng test: Thành phẩm, Linh kiện, ĐGSP Câu 81: Nội dung chính được ghi chép trong bản quy cách nhập hàng là gì? - Điều kiện và tính năng đo đạc, điều kiện thí nghiệm, điều kiện nhiệt độ độ ẩm, ... - Điều kiện thí nghiệm tuổi thọ. - Điều kiện thí nghiệm môi trường. - Câu B và câu C đúng. Câu 82: Dựa vào đâu để xác nhận được mã số bản quy cách nhập hàng? - Dựa theo chỉ thị của trưởng phòng p.BHCL. - Dựa theo yêu cầu của khách hàng. - Dựa vào bản tiêu chuẩn kiểm tra. - Dựa vào tờ tiêu chuẩn chất lượng trong bộ 4 điểm tương ứng. Phần 24:Liên quan tài liệu: Tập hợp những nội qui của P.BHCL/VDMBH-NV-003 Đối tượng test: Thành phẩm,Linh kiện,ĐGSP,Hiệuchỉnh,KT hàng gia công cơ khí Câu 83: Là nhân viên kiểm tra phải tuân thủ theo những nội quy nào dưới đây? (◎) - Luôn đội mũ trong khu vực kiểm tra. - Rời khỏi nơi làm việc phải có thẻ được phép ra ngoài. - Không được tự ý phán định hàng mà phải có sự xác nhận của người quản lý. - Cả 3 câu trên đều đúng. Câu 84: Là nhân viên của ban BHCL phải tuân theo những quy định nào sau đây? - Không được ăn quà vặt, không mang nước uống vào nơi làm việc. - Không tụ tập nói chuyện làm ảnh hưởng đến người khác. - Giấy tái chưa cân được phép đem ra sử dụng. - Câu A và câu B đúng. Phần 25:Liên quan tài liệu: Giáo dục an toàn điện tại VDM / VDMBH-GD-072 Đối tượng test: Thành phẩm,Linh kiện,ĐGSP,Hiệuchỉnh,KT hàng gia công cơ khí Câu 85: Hãy cho biết những nguy cơ gây tai nạn điện: - Chạm vào các phần tử bình thường có điện áp - Những thiết bị có điện từ trường mạnh,hồ quang,sét. - Không sử dụng găng tay cách điện khi sử dụng các thiết bị có điện áp cao. - Cả 3 câu đều đúng. Câu 86: Khi sử dụng điện trong nhà, để an toàn điện ta phải? A. Ngắt cầu dao điện.. B. Sử dụng các dụng cụ sửa chữa điện phải có chuôi cách điện bằng cao su.. C. Mang dép nhựa hoặc đứng trên ghế gỗ khô và giữ tay chân, cơ thể khô ráo.. D. Cả 3 câu trên đều đúng.. Câu 87: Cầu chì mắc trong mạch điện có tác dụng gì? A. Bảo vệ các dụng cụ dùng điện.; B. Bảo vệ mạch điện.. C. Tránh gây hỏa hoạn khi có sự cố.; D. Cả 3 câu đều đúng.. Phần 26:Liên quan tài liệu:Phương pháp tính số công kiểm tra/ VDMBH-KT-013 Đối tượng test:Đội Thành Phẩm, Linh kiện, ĐGSP Câu 88: Chọn phương pháp đúng để tính số công kiểm tra đúng tại VDM? A. Số công = Thời gian kết thúc kiểm tra - Thời gian bắt đầu kiểm tra.. B. Số công = Thời gian kết thúc kiểm tra - Thời gian đi lấy hàng .. C. Số công = Thời gian kiểm tra + Thời gian đi lấy hàng + Thời gian đi đóng mộc.. D. Cả 3 câu trên đều sai.. Phần 27: Liên quan tài liệu: 10 điều tâm đắc của nhân viên giám sát kiểm tra/EA-A0-02 Đối tượng test: Đội trưởng đội Linh Kiện, Thành Phẩm Câu 89: Người giám sát kiểm tra cần có những tố chất gì để hoàn thành trách nhiệm giám sát kiểm tra? (◎) A. Có nắm vững về nội dung, mục tiêu, giám sát chỉ đạo cho nhân viên kiểm tra chính xác, chắc chắn theo các loại qui định liên quan đến nghiệp vụ kiểm tra.. B. Có liên lạc ội bộ giữa những người kiểm tra với nhau, vứi bộ phận và các phòng ban liên quan, cẩn thận trong việc chỉ đạo, phán định, có ý thức nhận trách nhiệm cùng với cấp trên nếu có vấn đề xấu xảy ra, bản thân không được ép trách nhiệm đó cho nhân viên kiểm tra.. C. Cố gắng tạo năng suất, hợp lý hóa trong việc kiểm tra và xử lý nghiệp vụ. Nổ lực phấn đấu không ngừng, tạo một môi trường làm viecj gọn gàng, sạch sẽ, tạo mối quan hệ trên dưới và giữa những người kiểm tra với nhau được thực hiện với tinh thần hợp tác, liên kết chặt chẽ có tình cảm với nhau.. D. Cả 3 câu trên đều đúng.. Phần 28: Liên quan tài liệu: Qui định quản lý kiểm tra xác xuất/ Q-MAB-B008 Đối tượng test: Đội trưởng đội Linh Kiện, Thành Phẩm Câu 90: Khi kiểm tra xác suất xuất hàng thành phẩm, căn cứ vào những tài liệu nào sau đây? - Bản tiêu chuẩn chất lượng, bản vẽ ngoại quan, bản qui cách sản phẩm (sĩ dạng sản phẩm), biểu xác nhận công đoạn. - Bản tiêu chuẩn kiểm tra, bản vẽ, bản qui cách nhập hàng. - Bản qui cách nhập hàng, bản chỉ thị ngoại lệ (nếu có) - Câu A và C đúng Câu 91: Như thế nào là kiểm tra công nhận? (◎) A. Là nghiệp vụ kiểm tra để công nhận và nghiệp vụ liên quan đến việc kiểm tra đó, được thực hiện ở linh kiện mua vào và giai đoạn chế tạo thử linh kiện - sản phẩm sản xuất trong công ty hoặc ở giai đoạn bắt đầu sản xuất hàng loạt.. B. Là nghiệp vụ kiểm tra bằng cách lấy xác suất hoặc nghiệp vụ liên quan đến việc kiểm tra đó đối với linh kiện mua vào.. C. Là nghiệp vụ để kiểm tra công nhận các linh kiện sản xuất mới trong công ty.. D. Là nghiệp vụ kiểm tra bằng cách lấy xác suất hoặc nghiệp vụ liên quan đến việc kiểm tra đó đối với sản phẩm xuất hàng từ công ty.. Phần 29: Liên quan tài liệu: Tiêu chuẩn tuyển dụng đặc biệt lô hàng sản phẩm bất hợp cách/Q-MAB-C022 Đối tượng test: Đội trưởng đội Thành Phẩm Câu 92: Bộ phận - người công nhận nào phán định có thể hay không thể tuyển dụng đặc biệt lô hàng sản phẩm bất hợp cách? A. Trưởng phòng của P.BHCL.. B. Phán định lần 1: Bộ phận khai phát sản phẩm công ty chính - Bộ phận kinh doanh công ty chính. Phán định sau cùng: Bộ phận BHCL công ty chính. Công nhận:Trưởng ban khai phát sản phẩm công ty chính,Trưởng ban BHCL công ty chính,Trưởng ban kinh doanh công ty chính.. C. Bộ phận phán định: Trưởng ban sản xuất công ty chính.Bộ phận công nhận: Trưởng ban BHCL công ty chính.. D. Cả 3 câu trên đều sai.. Câu 93: Bảo quản biên bản và tài liệu tuyển dụng đặc biệt như thế nào là đúng? A. Bảo quản trong 5 năm. B. Bảo quản trong 10 năm.. C. Biên bản và tài liệu tuyển dụng được bảo quản dựa theo tiêu chuẩn quản lý biên bản chất lượng.. D. Từ khi không còn hiệu lực biên bản và tài liệu tuyển dụng đặc biệt này được bảo quản thêm 2 năm.. Phần 30: Liên quan tài liệu: Tiêu chuẩn tuyển dụng đặc biệt lô hàng linh liện không hợp cách/Q-MAB-C024 Đối tượng test: Đội trưởng đội Linh Kiện Câu 94: Nghiệp vụ liên quan đến tuyển dụng đặc biệt áp dụng cho trường hợp nào sau đây? A. Lô hàng không hợp cách kiểm tra xác suất linh kiện - nguyên vật liệu mua vào.. B. Hàng không thích hợp (ngoài qui cách) giám tra khi giám tra chất lượng linh kiện.. C. Hàng không hợp cách xác nhận công đoạn tại bộ môn sản xuất.. D. Cả 3 câu trên đều đúng.. Đối tượng test: Đội trưởng đội Linh Kiện, Thành Phẩm Câu 95: Điều kiện có thể xin tuyển dụng đặc biệt đối với trường hợp được phán đoán là nội dung không thích hợp? (◎) - Không ảnh hưởng đến công đoạn sản xuất, hoặc cũng không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm cuối cùng. - Gây ảnh hưởng đến công đoạn sản xuất, nhưng có thể sử dụng được nếu thực hiện đối sách; gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm cuối cùng, nhưng không vi phạm những quy định của khách hàng, không gây trở ngại khi khách hàng sử dụng. - Gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm cuối cùng, không đáp ứng các trị số qui cách, tiêu chuẩn phán định đã quy định với khách hàng,nhưng không gây trở ngại nghiêm trọng khi khách hàng sử dụng, được khách hàng chấp nhận cho tuyển dụng đặc biệt. - Cả 3 câu đều đúng. Phần 31: Liên quan tài liệu: Tiêu chuẩn vận dụng bản qui cách kiểm tra/Q-MAB-C027 Đối tượng test: Đội trưởng đội Linh Kiện Câu 96: Khi kiểm tra xác suất linh kiện phải dựa vào tài liệu nào để tiến hành kiểm tra?( Q-MAB-C027) (ĐỘI LINH KIỆN) - Tài liệu Bản qui cách kiểm tra, Biểu xác nhận công đoạn ( hoặc Bản qui cách kiểm tra biểu xác nhận công đoạn), bản vẽ linh kiện, tài liệu thuyết minh phương pháp kiểm tra ( hoặc tài liệu tiêu chuẩn kiểm tra), phiếu đề nghị số lượng kiểm tra ( B1, A2, B3…), bản tra xác suất Nami. - Tài liệu Bản qui cách kiểm tra, Biểu xác nhận công đoạn (Bản qui cách kiểm tra biểu xác nhận công đoạn), bản vẽ linh kiện, tài liệu thuyết minh phương pháp kiểm tra (tài liệu tiêu chuẩn kiểm tra), phiếu đề nghị số lượng kiểm tra (B1, A2, B3…). - Tài liệu Bản qui cách kiểm tra, Biểu xác nhận công đoạn ( hoặc Bản qui cách kiểm tra biểu xác nhận công đoạn), bản vẽ linh kiện, tài liệu thuyết minh phương pháp kiểm tra ( hoặc tài liệu tiêu chuẩn kiểm tra) và bản tra xác suất Nami. - Cả 3 câu đều đúng. Câu 97: Bản qui cách kiểm tra của linh kiện sản xuất trong công ty (bản qui cách kiểm tra - biểu xác nhận công đoạn) do ai ban hành? A. Bộ phận thiết kế công đoạn công ty chính.. B. Bộ phận BHCL của công ty chính.. C. Trưởng ban sản xuất công ty chính.. D. Trưởng ban kinh doanh công ty chính.. Câu 98: Bản thuyết minh kiểm tra do ai ban hành? - Bộ phận thiết kế công đoạn công ty chính.; - Bộ phận BHCL của công ty chính.. - Trưởng ban sản xuất công ty chính.; - Trưởng ban kinh doanh công ty chính.. Phần 32: Liên quan tài liệu: Tiêu chuẩn vận dụng Bản tiêu chuẩn kiểm tra - Bản tiêu chuẩn bảo hành chất lượng/ Q-MAB-C038 Đối tượng test: Đội trưởng đội Linh Kiện, Thành phẩm Câu 99: Bộ phận nào vận dụng bản tiêu chuẩn kiểm tra? A . Bộ phận sản xuất; B . Bộ phận kiểm tra. C . Cả 2 câu trên đều đúng; D . Cả 2 câu trên đều sai. Câu 100: Ai là người công nhận bản tiêu chuẩn kiểm tra và bản tiêu chuẩn Bảo hành chất lượng? - Trưởng phòng Bảo hành chất lượng VDM; - Trưởng ban Bản hành chất lượng công ty chính. - Trưởng phòng kỹ thuật VDM; - Trưởng ban kỹ thuật công ty chính. Phần 33: Liên quan tài liệu: Yếu lĩnh BHCL linh kiện, nguyên vật liệu mua vào/ Q-MAB-D012 Đối tượng test: Đội trưởng đội Linh Kiện Câu 101: Bản quy cách nhập hàng linh kiện là gì? (◎) - Là văn bản cam kết giữa các nhà cung cấp với nhau. - Là văn bản cam kết giữa công ty MABUCHI và khách hàng MABUCHI. - Là văn bản cam kết giữa công ty MABUCHI và nhà cung cấp. - Cả 3 câu trên đều sai. Câu 102: Khi đọc bảng quy cách nhập hàng linh kiện, ta có thể xác nhận được? - Bản vẽ linh kiện; - Biểu công đoạn QC, hình mẫu ngoại quan. - Chi tiết về cách đọc số Lot; - Cả 3 câu trên đều đúng. Phần 34: Liên quan tài liệu: Yếu lĩnh BHCL linh kiện, nguyên vật liệu mua vào/ Q-MAB-D023 Đối tượng test: Đội trưởng đội Linh Kiện Câu 103: Công đoạn tái kiểm tại bộ phận sản xuất là gì? A. Là công đoạn tiến hành tái kiểm tra tuyển lựa. B. Là công đoạn sữa chữa các lô hàng giám tra không thích hợp. C. Là công đoạn kiểm tra xác xuất bất hợp cách và loại bỏ phế phẩm. D. Cả 3 câu trên đều đúng. Câu 104:Hãy khoanh tròn các ký hiệu dưới đây căn cứ trên kết quả giám tra chất lượng linh kiện kiểm tra xác xuất đúng nhất? A. Phán định 6 là hàng không thích hợp (ngoài qui cách), bất hợp cách. B. Phán định 1 là hàng thích hợp, không thích hợp (kể cả trường hợp Cpk không đủ nhưng nằm trong qui cách), hợp cách. C. Phán định 6 là hàng không thích hợp (nằm trong qui cách), bất hợp cách. D. Câu A & B đúng.. Phần 35: Liên quan tài liệu: Yếu lĩnh BHCL kiểm tra Linh Kiện Gia Công Cơ Khí/ Q-MAB-D038 Đối tượng test: Đội kiểm tra hàng gia công Câu 105: Hãy cho biết mục đích của yếu lĩnh kiểm tra linh kiện gia công cơ khí ? A. Yếu lĩnh này quy định về việc kiểm tra linh kiện gia công cơ khí của những dụng cụ thiết bị sản xuất.. B. Yếu lĩnh này quy định về việc kiểm tra linh kiện gia công cơ khí của dụng cụ thiết bị kiểm tra được đưa vào sản xuất sản phẩm (nhằm mục đích đảm bảo chất lượng linh kiện gia công). C. Câu A & B đúng.. D. Câu A & B sai.. Câu 106: Hãy định nghĩa xác nhận kích thước là gì ? (◎) A. Là việc xác nhận trạng thái hoàn thành trong việc quy cách linh kiện đang gia công cơ khí do người gia công của bộ phận gia công cơ khí tiến hành.. B. Là việc xác nhận trang thái của dụng cụ.. C. Câu A & B đúng.. D. Câu A & B sai.. Phần 36: Liên quan tài liệu: Yếu lĩnh nghiệp vụ chế tạo tại bộ phận Cơ Khí VDM/ U-VDM-D011 Đối tượng test: Đội kiểm tra hàng gia công Câu 107: Hệ thống AS 400 là gì ? A. Là hệ thống có chức năng tính toán kỳ hạn gia công .. B. Là hệ thống có chức năng quản lý phụ tải công đoạn .. C. Là hệ thống có chức năng tính chi phí gia công.. D.Tất cả đều đúng.. Phần 37: Liên quan tài liệu: Thuyết minh về PPS và KJS/ VDMBH-GD-012 Đối tượng test: Đội kiểm tra Linh Kiện Câu 108: Hệ thống PPS,KJS thống kê dữ liệu dựa trên cơ sở nào? - Báo cáo hằng ngày về phế phẩm công đoạn; - Biểu ghi chép kết quả kiểm tra,giám tra. - Câu A và câu B đúng; - Câu A và câu B sai. Câu 109: Hệ thống PPS,KJS này có mục đích gì? A. Truy lot tại thời điểm phát sinh dị thường. B. Phản ánh tới kiểm tra xác suất/ kiểm tra giám tra.. C. Tập trung đối tượng cần cải thiện, tập trung dữ liệu để báo cáo hội nghị chất lượng.. D.Tất cả đều đúng.. Câu 110: Trong cách đọc sô lót HD643923-1, ý nghĩa của「64」là gì? A. Tên công trường. B. Số của line sản xuất (Tên line). C. Ca làm việc. D. Ngày sản xuất. Câu 111: PPS là gì? A. Là hệ thống tổng hợp các dữ liệu điện tử về chất lượng trong kiểm tra giám tra / kiểm tra xác suất của bộ môn kiểm tra cùng với kết quả kiểm tra của công đoạn sản xuất linh kiện cấp 1 và hàng mua ngoài đồng thời thông tin liên lạc các dữ liệu thống kê.. B. Là hệ thống tổng hợp các dữ liệu điện tử về chất lượng trong kiểm tra giám tra / kiểm tra xác suất của bộ môn kiểm tra cùng với kết quả kiểm tra của công đoạn sản xuất thành phẩm và linh kiện cấp 2 đồng thời thông tin liên lạc các dữ liệu thống kê... C. Câu A & B đúng.. D. Câu A & B sai.. Câu 112: Phế phẩm nguyên vật liệu là gì? A. Là phế phẩm được kiểm xuất trước khi đưa vào gia công , lắp ráp .... thành linh kiện cấp 1 và cấp 2.. B. Là phế phẩm được kiểm xuất trước khi đưa vào gia công , lắp ráp .... thành linh kiện cấp 1.. C. Là phế phẩm được kiểm xuất trước khi đưa vào gia công , lắp ráp .... thành linh kiện cấp 2.. D.Tất cả đều sai.. Câu 113: Điểm thay đổi là gì? A. Là những thay đổi bình thường trong quá trình sản xuất về con người, nguyên liệu.. B. Là những thay đổi bình thường trong quá trình sản xuất về máy móc, phương pháp.. C. Là những thay đổi bình thường trong quá trình sản xuất về đo đạc, môi trường.. D.Tất cả đều đúng.. Phần 38: Liên quan tài liệu: Cách gọi cực khi đo điện trở Rotor/VDMBH-PT-003 Đối tượng test: Đội kiểm tra Linh Kiện

Câu 114: Khi đo điện trở rotor thì ta phải quay rotor theo chiều nào là đúng nhất?

A. Cùng chiều kim đồng hồ (CW).

B. Ngược chiều kim đồng hồ (CCW).

C. Chiều nào cũng được.

D.Tất cả đều sai.

Phần 39: Liên quan tài liệu:Tiêu chuẩn liên quan đến giám tra sản phẩm, kiểm tra layout và thí nghiệm chức năng (tái nhận định)/VDMBH-KT-028

Đối tượng test: Đội trưởng và nhân viên Thành Phẩm

Câu 115: Hãy cho biết số mẫu thử khi thực thi giám tra sản phẩm ?

A. n= 5 pcs

B. n= 15 pcs

C. n= 20 pcs

D. n= 3 pcs

Phần 40: Liên quan tài liệu:Phương pháp đào tạo,huấn luyện và công nhận việc kiểm tra bằng cảm giác/AA-A1-03-1

Đối tượng test: Đội trưởng và nhân viên Thành Phẩm,ĐGSP

Câu 116:Kiểm tra bằng cảm giác là hình thức kiểm tra sử dụng các cảm giác như là : ?

| A . Thính giác. | B . Thị giác |
| --- | --- |
| C . Xúc giác | D . Tất cả đều đúng. |

Câu 117: Hãy cho biết số lượng mẫu motor test và tỉ lệ % mẫu phế phẩm là bao nhiêu ?

A . Số lượng motor là 10~20 con ,trong đó tỉ lệ mẫu phế phẩm là 10~20%.

B . Số lượng motor là 10~20 con ,trong đó tỉ lệ mẫu phế phẩm là 15~30%.

C . Số lượng motor là 15~30 con ,trong đó tỉ lệ mẫu phế phẩm là 10~20%.

D . Số lượng motor là 15~30 con ,trong đó tỉ lệ mẫu phế phẩm là 15~30%.

Phần 41: Liên quan tài liệu: Phương châm liên quan đến thiết bị kiểm tra/K-EX-002

Đối tượng test: Đội kiểm tra hàng gia công

Câu 118: Bạn hãy cho biết nhiệt độ, độ ẩm dùng để bảo quản thiết bị ,dụng cụ kiểm tra là bao nhiêu?

A. Nhiệt độ :10 ̊C ~ 30 ̊C, Độ ẩm : 30% ~ 90%.

B. Nhiệt độ :20 ̊C ~ 30 ̊C, Độ ẩm : 30% ~ 90%.

C. Nhiệt độ :10 ̊C ~ 30 ̊C, Độ ẩm : 40% ~ 80%.

D. Nhiệt độ :20 ̊C ~ 30 ̊C, Độ ẩm : 40% ~ 80%.

Phần 42: Liên quan tài liệu: Xử lý khắc phục hàng bất hợp cách/K-EX-013

Đối tượng test: Đội kiểm tra hàng gia công

Câu 119: Hãy cho biết trình tự xử lý hiện vật khi dụng cụ , thiết bị bị bất hợp cách? (◎)

A .Người chịu trách nhiệm tại công đoạn gia công sau khi nhận liên lạc về bất hợp cách kiểm tra và phế phẩm trên công đoạn , sẽ tiến hành xác nhận hiện vật, phán đoán xem có phải là không thể sử dụng không, có thể làm thành hàng tốt bằng cách gia công sửa chữa không , có thể hỏi ý kiến xem có thể sử dụng không , tiến hành thủ tục dựa theo [Yếu lính kiểm tra linh kiện gia công cơ khí Q-MAB-D038]

B . Người chịu trách nhiệm tại công đoạn gia công sẽ chỉ thị cho người phụ trách gia công về xử lý sau cùng đối với hàng bất hợp cách, rồi liên lạc cho người chịu trách nhiệm tại công đoạn kiểm tra.

C . Người chịu trách nhiệm tại công đoạn kiểm tra sẽ lưu lại biên bản về biện pháp xử lý sau cùng đối với hàng bất hợp cách tại bản kết quả kiểm tra.

D . Tất cả câu trên đều đúng.

Câu 120: Khi phát sinh bất hợp cách kiểm tra ai là người điều tra nguyên nhân, đối sách?

A . Phòng kĩ thuật gia công cơ khí.

B . Người chịu trách nhiệm bộ phận gia công.

C . Người phụ trách công đoạn gia công.

D . Trưởng phòng cơ khí.

Phần 43: Liên quan tài liệu: Tiêu chuẩn kiểm tra xác suất/K-EX-016

Đối tượng test: Đội kiểm tra hàng gia công

Câu 121: Áp dụng việc kiểm tra xác suất đối với những bộ phận chế tạo(nhà cung cấp) thì có tỉ lệ hợp cách là bao nhiêu %?

| A. 80% | B. ≥80% |
| --- | --- |
| C. ≥85% | D. ≥ 90% |

Câu 122:Khi kiểm tra xác suất nếu phát sinh 1 pcs không đạt thì ta phải :? (◎)

A . Kiểm tra toàn bộ số lượng còn lại và phán định lô hàng đó là không đạt .

B . Kiểm tra thêm 5 pcs nữa nếu đạt thì phán định lô hàng đó hợp cách.

C . Tiến hành đo nhiều điểm ,nhiều vị trí nếu có vị trí đạt thì phát định là hợp cách.

D . Tất cả câu trên đều sai.

Phần 44: Liên quan tài liệu:Tiêu chuẩn phán đoán kiểm tra định kỳ đạt hay khôngđạt/

K-EX-017

Đối tượng test: Đội kiểm tra hàng gia công

Câu 123: Hãy cho biết mục đích của tiêu chuẩn K-EX- 017 là gì?

A . Hướng dẫn phương pháp kiểm tra gia công.

B . Đánh giá thiết bị kiểm tra.

C . Thiết định tiêu chuẩn phán đoán kiểm tra định kỳ đạt hay không đạt để phán đoán năng lực kiểm tra kích thước của người gia công cơ khí.

D . Tất cả câu trên đều sai.

Câu 124: Trường hợp dung sai kích thước ± 0.2, bề rộng dung sai dưới 20% thì ta phán đoán đạt hay không đạt ?

| A. Không đạt | B. Đạt |
| --- | --- |
| C. Chú ý hiện trường | D. Tất cả đều sai |

Phần 45: Liên quan tài liệu:Tiêu chuẩn tuyển chọn dụng cụ đo/K-EX-019

Đối tượng test: Đội kiểm tra hàng gia công

Câu 125: Hãy cho biết cách sử dụng và điểm đặc trưng của palme nón(dạng thẳng)?

A . Đường kính trong .

B . Đo độ đồng trục.

C . Đo những nơi mà trục chính không thể xoay chuyển tới được,đo đường kính ngoài của hình dạng rãnh hẹp.

D . Độ bề dày .

Câu 126: Hãy cho biết cách sử dụng và điểm đặc trưng của palme dạng tròn ?

A . Đường kính trong .

B . Đo độ đồng trục.

C . Đo kích thước đường kính ngoài và đường kính trong.

D . Độ bề dày .

~ HẾT ~